Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Ucyfrowienie RTG

Ucyfrowienie działu diagnostyki obrazowej RTG będzie polegało na dostarczeniu i wdrożeniu:

- Skanera radiografii pośredniej

- Stacji diagnostycznej RTG z oprogramowaniem

- Duplikatora CD/DVD z oprogramowaniem

- Systemu PACS

- Radiograficznego Systemu Medycznego (RIS)

- Wdrożenie i integracja

- Szkolenia

| Skaner radiografii pośredniej – 1 kpl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | …………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | …………………………………………… | - |
| 3. | Ilość naświetlonych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie min. 1 szt. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 4. | Możliwość skanowania wszystkich zamawianych płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością min.10 pikseli/mm | TAK | TAK / NIE * | - |
| 5. | Skala szarości generowanych obrazów min. 12 bit/piksel | TAK | TAK / NIE * | - |
| 6. | Wydajność skanowania płyt 35x43 cm z rozdzielczością 10 pikseli/mm min. 45 płyt/godz. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 7. | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset, co najmniej kasety ogólnodiagnostyczne formatów: 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm, 15x30 cm | Podać wszystkie rodzaje i formaty | …………………………………………… | - |
| 8. | Fabryczny/firmowy stolik/podstawa pod komputer/monitor/kasety | TAK | TAK / NIE * | - |
| 9. | Możliwość skanowania min. dwóch formatów płyt z rozdzielczością min. 5 pikseli/mm (tryb ‘high speed’) | TAK | TAK / NIE * | - |
| 10. | Panel kontrolny z wyświetlaczem funkcji | TAK | TAK / NIE * | - |
| 11. | Możliwość wyboru kasowania płyty z poziomu technika (dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu) | TAK | TAK / NIE * | - |
| 12. | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu | TAK | TAK / NIE * | - |
| 13. | Waga max. 40 kg | TAK | TAK / NIE * | - |
| 14. | Ochrona mechaniki skanera przed zanieczyszczeniami, płynami ustrojowymi i kurzem – podczas wysuwania płyty obrazowej z kasety, obudowa kasety pozostaje w przeważającej części na zewnątrz skanera w specjalnym uchwycie | TAK | TAK / NIE * | - |
| 15. | Zewnętrzny UPS, obsługujący także konsolę technika, zabezpieczający zakończenie badania i zamknięcie systemu bez utraty danych – 1 szt | TAK | TAK / NIE * | - |
| Konsola Technika |  |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać | …………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ urządzenia | Podać | …………………………………………… | - |
| 3. | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z płytą obrazową przed i po badaniu | TAK | TAK / NIE * | - |
| 4. | Import danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist | TAK | TAK / NIE * | - |
| 5. | Możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego | TAK | TAK / NIE * | - |
| 6. | Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, min: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania | TAK | TAK / NIE * | - |
| 7. | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskiej, sieci PACS, do suchego drukowania | TAK | TAK / NIE * | - |
| 8. | Ze względu na wyświetlanie obrazów medycznych na monitorach stacji lekarskiej z głębią/skalą szarości 10-bitową wymagane jest, aby oferent zapewnił rozwiązania techniczne, które pozwolą na przesłanie ocenianych obrazów medycznych bez utraty ich jakości diagnostycznej. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 9. | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu | TAK | TAK / NIE * | - |
| 10. | Monitor kolorowy, LCD min. 19" | TAK | TAK / NIE * | - |
| 11. | Komputer stacji technika o parametrach dedykowanych przez producenta skanera radiografii pośredniej | TAK | TAK / NIE * | - |
| 12. | Możliwość wydruku zdjęcia bezpośrednio ze stacji technika | TAK | TAK / NIE * | - |
| 13. | Możliwość wydruku obrazów jednego pacjenta w różnych konfiguracjach z możliwością wydruku powiększeń i pomniejszeń. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 14. | Oprogramowanie stacji technika w języku polskim z pomocą kontekstową | TAK | TAK / NIE * | - |
| 15. | Oprogramowanie do obróbki obrazu – min.: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu, powiększanie, stosowanie filtrów obrazowych w stacji technika. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 16. | Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia. | TAK | TAK / NIE * | - |
| Kasety Obrazowe |  |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać | ………………………………. | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ………………………………. | - |
| 3. | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej - ilość cykli odczytu i kasowania min. 40 000 | Podać | ………………………………. | - |
| 4. | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową formatu 35x43cm, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm – 2 szt. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 5. | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową formatu 24x30 cm, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm – 2 szt. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 6. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 36 miesiące od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład skanera radiografii pośredniej. Usunięcie awarii – do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. | TAK Podać | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| Stacja diagnostyczna RTG z oprogramowaniem – 1 kpl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent | Podać | ………………………………. | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ………………………………. | - |
| 3. | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej | TAK | TAK / NIE * | - |
| 4. | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych | TAK | TAK / NIE * | - |
| 5. | Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera | TAK | TAK / NIE * | - |
| 6. | Komputer o minimalnych parametrach: - wydajność: Komputer stacjonarny przeznaczony do pracy w biurach, osiągający wynik w teście PassMark CPU min 6600 pkt. (dostępnym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - pamięć RAM min 8 GB, - dysk twardy min. HDD 500 GB - LAN min. 1Gbit/s, - nagrywarka CD/DVD, - karta graficzna do monitorów medycznych dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych - system operacyjny: Windows 10 Professional 64bit PL wraz możliwością downgrade (instalacja wcześniejszej wersji systemu) do Windows 7 Professional 64bit PL + nośnik do systemu Windows 7 lub system równoważny. Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania: - Kamsoft S.A..: KS-SOMED lub inny system obsługi przychodni dostarczony w ramach tego postępowania, - Oprogramowanie do obsługi oferowanej stacji diagnostycznej. Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. Zamawiający jednocześnie wymaga, aby oferowany system operacyjny: • umożliwiał pełną integrację z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012, • umożliwiał zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI, • posiadał w pełni spolonizowany interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku polskim, • obsługiwał jednostki z maksymalnie rozbudowaną pamięcią operacyjną. Typ licencji musi być zgodny z polityką licencyjną producenta oprogramowania, zezwalająca na użytkowanie oprogramowania w Jednostce Medycznej (np. licencje przeznaczone dla instytucji akademickich oferowane systemom ochrony zdrowia nie mogą zostać zastosowane) - klawiatura i mysz komputerowa z podkładką, - monitor LCD min. 19“ | TAK | TAK / NIE * | - |
| 7. | Para (2 sztuki) monitorów medycznych diagnostycznych o minimalnych parametrach: - Wielkość przekątnej ekranu min. 21,3 cala (54 cm) - Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT monochromatyczna potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach z podświetleniem LED - Rozdzielczość naturalna 1200 x 1600 - Wielkość plamki 0,270 mm - Jasność maksymalna 1200 cd/m2 - Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. - Kontrast panela 1400:1 - Odcienie szarości min. 1024 z 16369 tonów - Kąty widzenia 176 /176 w pionie i poziomie - Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white) nie więcej niż 40 ms - Kalibracja monitora Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. - Wymagania dodatkowe Wbudowany kalibrator nieograniczający pola widzenia na monitorze. - Wymagania dodatkowe Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego. Uruchamiana z menu monitora - Pomiar czasu pracy Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. - Definiowane tryby pracy monitora 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. - Złącza 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream - Częstotliwości odświeżania 31-100 kHz, 59-61 Hz - Kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych - Wymagania dodatkowe Przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. CT,CR - Wymagania dodatkowe Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem - Wymagania dodatkowe Czujnik mierzący jasność otoczenia - Wymagania dodatkowe Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD - Zgodny z standardem CE (Medical Device Directive) - Wymagania dodatkowe Wymagane jest, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, sprowadzone i serwisowane przez oficjalny kanał dystrybucyjny - Firma serwisująca musi posiadać ISO 13485 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta monitora | TAK | TAK / NIE * | - |
| 8. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 36 miesiące od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład stacji diagnostycznej RTG. Usunięcie awarii – do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. | TAK Podać | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |
| Oprogramowanie stacji diagnostycznej, o co najmniej następujących funkcjonalnościach: |  | X | X | - |
|  | Menadżer badań | X | X | - |
| 9. | Logowanie loginem i hasłem | TAK | TAK / NIE * | - |
| 10. | Program integruje listę użytkowników z Active Directory. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 11. | Poszukiwanie podstawowe badań według: nazwiska, identyfikatora pacjenta, typu badania, daty badania | TAK | TAK / NIE * | - |
| 12. | Dodatkowe poszukiwanie według: czasu badania, płci, lekarza kierującego, jednostki kierującej, aparatu diagnostycznego, opisu badania, daty urodzenia pacjenta. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 13. | Otwieranie badań | TAK | TAK / NIE * | - |
| 14. | Pobieranie badań w tle | TAK | TAK / NIE * | - |
| 15. | Pobieranie badań z różnych nośników danych | TAK | TAK / NIE * | - |
| 16. | Drukowanie wyników | TAK | TAK / NIE * | - |
| 17. | Transfer na odległe serwery | TAK | TAK / NIE * | - |
| 18. | Definicja filtrów złożonych | TAK | TAK / NIE * | - |
| 19. | Definicja serwerów danych. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 20. | Testowanie serwerów: ping, c-echo | TAK | TAK / NIE * | - |
| 21. | Lista badań z konfigurowalną zawartością rekordu | TAK | TAK / NIE * | - |
| 22. | Grupowanie badań według nazwiska, identyfikatora i daty urodzenia. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 23. | Podgląd badań z serwera lokalnego. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 24. | Przeglądanie obrazów w podglądzie w ramach serii | TAK | TAK / NIE * | - |
| 25. | Przeglądanie serii w podglądzie | TAK | TAK / NIE * | - |
| 26. | Skróty klawiszowe | TAK | TAK / NIE * | - |
| 27. | Wyszukiwanie według pierwszej litery nazwiska pacjenta | TAK | TAK / NIE * | - |
| 28. | Automatyczne zapamiętywanie ostatniego użytego filtru | TAK | TAK / NIE * | - |
| 29. | Definiowanie indywidualnych filtrów dla zalogowanego użytkownika oprogramowania diagnostycznego | TAK | TAK / NIE * | - |
| 30. | Kontrola jakości obrazowania | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM | X | X |  |
| 31. | Wyświetlanie skorowidza mini-obrazków wraz z rozwijaniem serii | TAK | TAK / NIE * | - |
| 32. | Przewijanie serii i obrazów kółkiem myszy | TAK | TAK / NIE * | - |
| 33. | Ukrywanie pasków narzędziowych | TAK | TAK / NIE * | - |
| 34. | Animacje z interakcyjną zmianą szybkości, kierunku, możliwością zapętlenia prezentacji. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 35. | Porównywanie dwóch badań tego samego pacjenta. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 36. | Animacje dwóch serii tego samego pacjenta z możliwością synchronizacji. Automatyczna synchronizacja czasu i przekroju. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 37. | Ręczna zmiana okna obrazowania. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 38. | Automatyczna propagacja zmian na całą serię. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 39. | Obsługa obrazów wieloramkowych | TAK | TAK / NIE * | - |
| 40. | Tworzenie animacji z serii i z obrazów wieloramkowych. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 41. | Automatyczne wygaszanie nieużywanych monitorów | TAK | TAK / NIE * | - |
| 42. | Dowolny konfigurowalny układ monitorów: poziomy, pionowy i mieszany | TAK | TAK / NIE * | - |
| 43. | Nieograniczona liczba definiowanych okien obrazowania. Dziesięć pierwszych pod skrótami klawiszowymi. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 44. | Przesuwanie obrazu. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 45. | Płynne powiększanie (zoom) obrazu. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 46. | Lokalizator powiększanego fragmentu, definiowanie powiększenia lupy. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 47. | Lupa (2x). Definiowalne powiększenie lupy. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 48. | Prezentacja obrazu referencyjnego. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 49. | Inwersja (negatyw) obrazu. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 50. | Odbicia względem obydwu osi | TAK | TAK / NIE * | - |
| 51. | Obroty o kąt 90 st. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 52. | Obroty o dowolny kąt. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 53. | Regiony zainteresowania: prostokąt, elipsa, wielokąt dowolny wraz z obliczeniami. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 54. | Blenda elektroniczna | TAK | TAK / NIE * | - |
| 55. | Zapis regionów zainteresowania jako nakładki. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 56. | Narzędzia pomiarowe: wartość piksela, długość, pole, odległość punktu od prostej, kąt, kąt Cobba, stosunek odcinków. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 57. | Kalibracja obrazu według kalibracji aparatu diagnostycznego lub według wzorca zewnętrznego. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 58. | Adnotacje na obrazie. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 59. | Usuwanie regionów i pomiarów zarówno indywidualne jak i grupowe. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 61. | Cofnięcie zmian: powiększenia, przesunięcia, okna obrazowania. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 62. | Przywrócenie do oryginalnych parametrów (reset). | TAK | TAK / NIE * | - |
| 63. | Sortowanie w ramach serii w obydwu kierunkach według: pozycji w osi Z, czasu akwizycji, identyfikatora obrazu. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 64. | Filtracja obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 65. | Subtrakcja obrazów. (Możliwość definiowania obrazu referencyjnego dla badań XA) | TAK | TAK / NIE * | - |
| 66. | Podział ekranu według siatki do formatu 4x4 włącznie | TAK | TAK / NIE * | - |
| 67. | Anonimizacja badania | TAK | TAK / NIE * | - |
| 68. | Usuwanie tekstów informacyjnych | TAK | TAK / NIE * | - |
| 69. | Definiowalny pasek narzędzi dla każdego modality | TAK | TAK / NIE * | - |
| 70. | Definiowalne preferencje użytkownika | TAK | TAK / NIE * | - |
| 71. | Możliwość definicji ilości okien na monitorach | TAK | TAK / NIE * | - |
| 72. | Podpowiedzi kontekstowe. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Funkcje ogólne | X | X | - |
| 76. | Prezentacja treści nagłówków (tagów) DICOM. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 77. | Obsługa struktur SR (Structure Rapport) | TAK | TAK / NIE * | - |
| 78. | Obsługa obrazów istotnych, zaznaczania, operacje tylko na obrazach istotnych w zakresie animacji i eksportu | TAK | TAK / NIE * | - |
| 79. | Zapis modyfikacji obrazów jako nowe badanie. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 80. | Zapis badania podsumowującego. | TAK | TAK / NIE * |  |
| 81. | Zapis dowolnego obrazu w formacie DICOM | TAK | TAK / NIE * | - |
| 82. | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do plików .jpg, .png, .bmp | TAK | TAK / NIE * | - |
| 83. | Eksport filmów w formacie .avi | TAK | TAK / NIE * | - |
| 84. | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do prezentacji w formacie .ppt | TAK | TAK / NIE * | - |
| 85. | Zapis badania na płyty CD/DVD | TAK | TAK / NIE * | - |
| 86. | Odczyt załączników w formacie .pdf | TAK | TAK / NIE * | - |
| 87. | Obsługa obrazów istotnych (kluczowych - Key Object), | TAK | TAK / NIE * | - |
| 88. | Obsługa skrótów klawiszowych (np. Ctrl P dodać obraz do menadżera wydruków itp.) | TAK | TAK / NIE * | - |
| 89. | Obsługa dokumentów KO (Key Object Document. Min. tworzenie, edycja, zapis do badania, wysłanie na inny serwer) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Menadżer wydruków | X | X | - |
| 90. | Bufor obrazów | TAK | TAK / NIE * | - |
| 91. | Kompozytor wydruków: konfiguracja, przesuwanie, usuwanie. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 92. | Wydruki na drukarce systemowej | TAK | TAK / NIE * | - |
| 93. | Wydruki w negatywie | TAK | TAK / NIE * | - |
| 94. | Eliminacja czarnego tła z wydruków | TAK | TAK / NIE * | - |
| 95. | Wydruki na drukarce DICOM (Dicom Print) | TAK | TAK / NIE * | - |
| 96. | Wydruki z nakładkami lub bez nakładek | TAK | TAK / NIE * | - |
| 97. | Możliwość usuwania adnotacji | TAK | TAK / NIE * | - |
| 98. | Możliwość opisu wydruków (adnotacje) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Moduł opisowy/archiwizacyjny | X | X | - |
| 99. | Możliwość archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM 3.0 z urządzeń diagnostycznych typu RTG, etc. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 100. | Moduł opisowy wywołany z menu albo ikoną z paska narzędziowego | TAK | TAK / NIE * | - |
| 101. | Automatyczne pobranie danych z badania w ramach tworzenia wzorca opisów | TAK | TAK / NIE * | - |
| 102. | Istotne dla pacjenta i lekarza informacje możliwe do umieszczenia we wzorcu min.: opis modality, data bieżąca z komputera, czas bieżący z komputera, data wykonania badania, czas wykonania badania, identyfikator modality, nazwa wykonanej procedury, nazwisko pacjenta, data urodzenia pacjenta, godzina urodzenia pacjenta, wiek pacjenta, identyfikator płci pacjenta, określenie płci pacjenta (słowne), adres pacjenta, identyfikatory pacjenta (np. PESEL), lekarz zlecający, nazwa wykonującego badanie, adres wykonującego badania, jednostka organizacyjna wykonującego badanie, nazwisko lekarza wykonującego badanie, nazwisko technika wykonującego badanie, określenie asysty przy badaniu | TAK | TAK / NIE * |  |
| 103. | Możliwość tworzenia indywidualnie skomponowanego wzorca dla określonego modality oraz dla każdego opisującego użytkownika zalogowanego do oprogramowania oddzielnie | TAK | TAK / NIE * | - |
| 104. | Możliwość zaprojektowania wyglądu wzorca i jego fizyczne utworzenie wykonane przez lekarza opisującego | TAK | TAK / NIE * | - |
| 105. | Możliwość tworzenia i zapisania w edytorze gotowych tekstów (autotekst) do wprowadzania w dowolne miejsce opisu | TAK | TAK / NIE * | - |
| 106. | Obsługa skrótów klawiszowych | TAK | TAK / NIE * | - |
| 107. | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji. | TAK | TAK / NIE * | - |

| Duplikator CD/DVD z oprogramowaniem – 1 kpl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| 1. | Producent duplikatora | Podać | …………………………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | …………………………………………… | - |
| 3. | Urządzenie zapewniające zautomatyzowane nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 4. | Ilość nagrywarek CD/DVD , min. 1szt. | TAK podać | …………………………………………… | - |
| 5. | Automatyczny duplikator DVD/CD (1 szt.) przeznaczony do wykonywania płyt pacjenta o parametrach minimalnych: - Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD: min. 15 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R zalecanych przez producenta - Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD min. 8 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków DVD zalecanych przez producenta - Zewnętrzne wyjście min. 20 nośników wydruku - Wydajność min. 50 nośników wydruku - Tryb wsadowy min. 50 Nośników wydruku - Prędkość druku min. 60 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki), 40 nośników wydruku na godzinę (tryb wysokiej jakości) - Metoda druku: atramentowa - Maksymalny obszar druku: minimum 115 mm - Tryby wydruku: kolor, mono - Napędy Liczba napędów min. 1 - Szybkość zapisywania DVD-R 12 x, CD-R 40 x Typy nośników wydruku: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVDR DL, DVD+R DL VI Inne - Przyłącza: min. 1 szt. złącze USB 2.0 typu B - Kompatybilne systemy operacyjne Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP | TAK | TAK / NIE * | - |
| 6. | Komputer dedykowany do pracy jako stacja archiwizacyjna, o parametrach minimalnych: - wydajność: Komputer stacjonarny przeznaczony do pracy w biurach, osiągający wynik w teście PassMark CPU min 6600 pkt. (dostępnym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), - pamięć RAM min. 8 GB - karta sieciowa LAN min. 1Gbps - karta dźwiękowa - karta graficzna - napęd DVD/RW - min. 3 dyski twarde 500 GB - system operacyjny: Windows 10 Professional 64bit PL wraz możliwością downgrade (instalacja wcześniejszej wersji systemu) do Windows 7 Professional 64bit PL + nośnik do systemu Windows 7 lub system równoważny - Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania: o Kamsoft S.A..: KS-SOMED lub inny system obsługi przychodni dostarczony w ramach tego postępowania, o Oprogramowanie do obsługi oferowanego Duplikatora CD/DVD. o Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. Zamawiający jednocześnie wymaga, aby oferowany system operacyjny: • umożliwiał pełną integrację z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012, • umożliwiał zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI, • posiadał w pełni spolonizowany interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku polskim, • obsługiwał jednostki z maksymalnie rozbudowaną pamięcią operacyjną. Typ licencji musi być zgodny z polityką licencyjną producenta oprogramowania, zezwalająca na użytkowanie oprogramowania w Jednostce Medycznej (np. licencje przeznaczone dla instytucji akademickich oferowane systemom ochrony zdrowia nie mogą zostać zastosowane) - monitor LCD min. 19" - klawiatura i mysz komputerowa z podkładką - zasilacz UPS dopasowany mocą do obsługi stacji archiwizacyjnej (min.750 VA) | TAK | TAK / NIE * | - |
| 7. | Obsługa wielu nośników płyt CD i DVD. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 8. | Urządzenie posiada funkcję szybkiego testowania płyty przed nagraniem i/lub informuje o powstałym błędzie w trakcie nagrywania poprzez informację w interfejsie oraz odpowiedni nadruk na płycie. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 9. | Wbudowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania (zdefiniowanych w RIS i/lub w oprogramowaniu duplikatora). | TAK | TAK / NIE * | - |
| Oprogramowanie do obsługi Duplikatora płyt CD/DVD, o funkcjonalnościach co najmniej: |  | X |  |  |
| 10. | Producent oprogramowania. | Podać | …………………………………………… | - |
| 11. | Nazwa i typ. | Podać | …………………………………………… | - |
| 12. | Oprogramowanie do obsługi Duplikatora CD/DVD musi być kompatybilne z oferowanym systemem WEB/PACS. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 13. | Program posiada interfejs użytkownika w języku polskim. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 14. | Program posiada panel pomocy kontekstowej w języku polskim. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 15. | Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 16. | Program działa na systemach operacyjnych w wersji 32 oraz 64 bitowych. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 17. | Program działa pod systematem min. Windows. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 18. | Program działa w oparciu o architekturę 64-bitową. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 19. | Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 20. | Program integruje listę użytkowników z Active Directory. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 21. | Program wyświetla status robota m.in.: - czy oprogramowanie od robota jest aktywne, - czy robot jest aktywny, - stan tuszu w pojemniku | TAK | TAK / NIE * | - |
| 22. | Podgląd stanu realizacji zleceń (kolejka) i możliwość zarządzaniem kolejką (wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie). | TAK | TAK / NIE * | - |
| 23. | Program pozwala na weryfikację poprawności nagrywanych płyt. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 24. | Program pozwala na jednoczesne przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach). | TAK | TAK / NIE * | - |
| 25. | Automatyczne odświeżanie listy dostępnych badań. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 26. | Oferowane oprogramowanie sterujące pracą duplikatora posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb | TAK | …………………………………………… | - |
| 27. | Warunki Gwarancji: nie mniej niż 36 miesiące od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład duplikatora CD/DVD. Usunięcie awarii – do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. | TAK Podać | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| System PACS Zamówienie obejmuje wdrożenie systemu archiwizacji obrazów diagnostycznych PACS wraz z dodatkowymi modułami: moduł dystrybucji obrazów, moduł opisów teleradiologicznych. W ramach wdrożenia Wykonawca dokona integracji dostarczonego systemu z obecnie użytkowanym lub dostarczonym w ramach tego postępowania systemem medycznym. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych: | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | Producent | Podać | …………………………………………… | - |
|  | Nazwa i typ | Podać | …………………………………………… | - |
|  | Oferowany system: Serwer PACS, Serwer Dystrybucji Obrazów | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Dostęp do na panelu zarządzającego systemem PACS z dowolnego komputera w sieci bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerach klienckich. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM zgodna z ilością podpinanych urządzeń min. 2 szt. Podłączane urządzenia diagnostyczne Zamawiającego wyposażone są w moduł DICOM/WORKLIST. W ramach zamówienia Wykonawca dokona podłączenia dostarczonego skanera radiografii pośredniej. | TAK podać | …………………………………………… | - |
|  | System umożliwia komunikację z systemami HIS/RIS za pomocą protokołu min.HL7. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System posiada polski interfejs użytkownika | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System posiada polską pomoc kontekstową | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Oprogramowanie wykorzystuje niekomercyjny system bazy danych (min. postgreSQL) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System posiada pełną obsługę protokołów DICOM: - C-Move, - C-Find, - C-Store SCU i SCP, - DICOM Storage Commitment - DICOM MPPS jako SCP i SCU. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System obsługuje formaty: - JPEG LossLess, - JPEG LS, - JPEG Lossy, - Dicom Secondary Capture z możliwością min. 2,5-krotnej kompresji - JPEG LoosLess obejmującą archiwizację, przesyłanie obrazów między jednostkami, nagrywanie płyt oraz kopię danych | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System działa na systemach operacyjnych 32 oraz 64 bitowych | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System PACS/dystrybucji może wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM serwera | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System PACS/dystrybucji pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Oferowany System działa w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów w technologii min. SQL. Obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System PACS/dystrybucji udostępniania i przesyła obrazy na stacje diagnostyczne i przeglądowe w formacie DICOM oraz referencyjnym w sposób autonomiczny i ręczny | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość zarządzania węzłami DICOM | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość podglądu w systemie pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program współpracuje z archiwum krótkoterminowym (on-line) jak i z archiwum długoterminowym (off-line) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program umożliwia wykonanie bezstratnej kompresji archiwum on-line. Kompresja np. po określonej godzinie, w określone dni, po określonym czasie leżakowania badania, przy braku miejsca w archiwum on-line | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia bezobsługowe przywracanie badań do archiwum on-line na żądanie (jeśli system nie jest zaopatrzony w bibliotekę LTO) system informuje który numer kasety LTO należy umieścić w napędzie | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System pozwala na ustawienie automatycznego procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki (np. po określonej godzinie, w określone dni, zaraz po spłynięciu badania) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System pozwala na ustawienie automatycznego procesu usuwania z dysku danych znajdujących się na zewnętrznych nośnikach (po przekroczeniu określonego progu zajętości) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System pozwala na wykonywanie kopii bezpieczeństwa na napędzie LTO/CD/DVD | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System niezależne przechowuje miniatur, nawet po przeniesieniu badań DICOM na napęd LTO/CD/DVD | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | W przypadku braku badania w archiwum ONLINE system umożliwia automatycznie wgranie żądanego badania z napędu LTO, program obsługuje autoloadery LTO, Streamery, Dyski HDD-USB i inne nowoczesne nośniki danych | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program pozwala na wyszukanie badań pacjenta w systemie PACS po jednym z poniższych kryteriów: - ID Pacjenta - ID Badania - Imię i nazwisko Pacjenta - Data urodzenia pacjenta - Opis badania - Data badania - Data wykonania badania - Zlecającego badanie - Nr Pesel - Dowolne inne pole znajdujące się w danych tagach obrazu | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System wyposażony jest w moduł logowania i wyświetlania statystyk obciążenia serwerów (pamięć, procesor, dyski, ilość badań) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System loguje i wyświetlania statystyk i stanu duplikatorów | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Funkcjonalność zapewniająca tworzenie wirtualnych archiwów prywatnych i publicznych, oraz nadawanie im praw dostępu. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość tworzenia archiwum badań odrzuconych. | TAK | TAK / NIE * | - |
| - M | Możliwość oznaczania badań dodatkowym komentarzem, również dla badań odrzuconych | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Funkcjonalność tworzenia raportów z badań w tym z badań odrzuconych w dowolnym okresie czasu. | TAK | TAK / NIE * | - |
| - F | Klient systemu PACS umożliwia nagranie badania na urządzeniu nagrywającym | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Klient systemu PACS umożliwia zlecenie przesłania badania na inne stacje diagnostyczne uprawnionym użytkownikom | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia zarządzanie informacjami i ustawieniami kont użytkowników przez administratora Systemu | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System jest zintegrowany z drzewem LDAP (Open LDAP, Microsoft Active Directory) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do ról i grup. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). Program współpracuje z Active Directory. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanych uprawnień (np: tylko badania CT, tylko badania MR). Ograniczenia dostępu współpracują z oprogramowaniem stacji diagnostycznych. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS wraz z dodatkowymi modułami z jednego panelu administracyjnego | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość przydzielenia użytkownika systemu do określonego typu, na przykład lekarza radiologa, | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość przydzielenia typu użytkownika systemu do określonej poradni. Na przykład poradni chirurgicznej, | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu użytkownika systemu Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min: - dodawania dodatkowych źródeł DICOM - kasowanie badań z systemu - drukowania badania - zapisywania zmian obrazu badania, - nagrywania badania na CD, - dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu - importu i eksportu badania - przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia blokadę dostępu użytkownika po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość ustawienia złożonej polityki zarządzania hasłami w tym ustawienie długości hasła, okresu ważności hasła, okresu ważności konta, ilości błędnych logowań, złożoności hasła (duże litery/znaki specjalne/cyfry/powtarzalność ciągu) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość centralnego zarządzania użytkownikami | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość przeglądania następujących wydarzeń: - próba zmiany hasła użytkownika - nieudana próba zalogowania się użytkownika - zalogowanie się użytkownika - próba wysłania badania - skopiowanie lub wydrukowanie badania | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wyświetlania w systemie dystrybucji obrazów równocześnie co najmniej 3 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii. | TAK Podać max. ilość obrazów możliwą do wyświetlenia | …………………………………………… | - |
|  | Klient systemu PACS umożliwia wykonanie korekt w badaniach w tym przypisanie badania do „worklisty”, poprawa danych pacjenta i danych badania, podział i scalanie badań. Pomimo wykonanych korekt w badaniach system przechowuje oryginalną wersję badania dostępną tylko dla administratorów. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program posiada funkcję autoroutingu badań, pozwala na przesłanie badania na stację docelową, pozwala na określenie godzin, w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu z jakim ma być wykonywane zadanie | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program posiada funkcje autoroutingu badań, pozwalająca na określanie priorytetów przesyłania badań bazując na tagach zawartych w DICOM (np.: badania typu RTG z poradni chirurgicznej mają wyższy priorytet) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program posiada funkcje prefetchingu | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Program obsługuje MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić, co najmniej następujące informacji (wg standardu DICOM): - CREATED - utworzony zapis badania - SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania - IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania - DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania - COMPLETED - badanie zakończone | TAK | TAK / NIE * | - |
| Moduł dystrybucji obrazów |  | X | X | - |
|  | System dystrybucji umożliwia podstawową obróbkę (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu na ekranie użytkownika | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Płynna regulacja w systemie dystrybucji obrazów zaczernienia i kontrastu oraz możliwość definiowania własnych ustawień poziomu i okna (W/L). Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość w systemie dystrybucji obrazów: - obrotu obrazu o 90/180% - obrotu obrazu o dowolny kąt - odbicie w pionie i poziomie | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość obejrzenia w systemie dystrybucji obrazów na ekranie użytkownika opisu badania wykonanego i zatwierdzonego w systemie RIS | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System dystrybucji obrazów pozwala wyszukać oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta - opis rodzaju badania - nr pesel - wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Przeglądarka obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji obrazów umożliwia: - wyświetlanie miniatur obrazów, - pomiar odległości, kąta, - pola powierzchni, - zmianę jasności i kontrastu, - powiększanie, - przewijanie, - odwracanie obrazu, - wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, - wyświetlanie wybranej serii obrazów, - dodawanie strzałek, komentarzy itp. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Przeglądarka dołączana do płyty z wynikiem badania umożliwia: - wyświetlanie miniatur obrazów, - pomiar odległości, kąta, - pola powierzchni, - zmianę jasności i kontrastu, - powiększanie, - przewijanie, - odwracanie obrazu, - wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, - wyświetlanie wybranej serii obrazów, - dodawanie strzałek, komentarzy itp. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Użytkownik musi posiadać dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy opracowanego w języku polskim | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania klienckiego na komputerach klienckich | TAK | TAK / NIE * |  |
|  | Zapewnienie dostępu użytkowników przychodni do obrazów w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych. Sposób prezentacji obrazów uzależniony od użytkownika. Licencja pływająca dla min. 10 jednoczesnych użytkowników dystrybucji w jakości referencyjnej Aplikacja kliencka systemu dystrybucji badań musi pracować niezależnie od systemu i platformy sprzętowej (w tym platformie mobilnej). W tym celu powinna być tzw. „lekkim klientem” uruchamianym z serwera na komputerze klienckim | TAK podać |  | - |
|  | Zapewnienie dostępu użytkowników przychodni do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych lub dedykowanej aplikacji. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Język interfejsu użytkownika – polski | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE.: - Scheduled Workflow, - Patient Information Reconciliation, - Consistent Time, - Portable Data for Imaging - Równoważne | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System PACS i dystrybucji obrazów zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny klasy min. IIb | TAK | TAK / NIE * | - |
| Moduł opisów teleradiologicznych (1 szt.) |  |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać | ……………………………… | - |
| 2. | Nazwa i typ | Podać | ……………………………… | - |
| 3. | Możliwość przyjmowania i odsyłania wyników wg standardu HL7, z systemami HIS oraz systemami teleradiologicznymi (TELE/VPN) | TAK | TAK / NIE * | - |
| 4. | Możliwość integracji z centrami opisów teleradiologicznych | TAK | TAK / NIE * | - |
| 5. | Zapewnienie integracji z jednym wybranym przez zamawiającego centrum teleradiologicznym w okresie obowiązywania gwarancji na dostarczony system PACS wraz z modułami dodatkowymi. | TAK | TAK / NIE * | - |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
| 11. | Na oferowany system PACS wraz z modułami dodatkowymi Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu licencji na czas nieokreślony. Udzieloną licencją objęte zostaną również wszelkie modyfikacje, poprawki oraz aktualizacje systemu wprowadzane przez Wykonawcę w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. | TAK | TAK / NIE * | - |
| 12. | Gwarancja i wsparcie techniczne: Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na wszystkie komponenty wdrożonego Systemu PACS wraz z modułami dodatkowymi oraz umożliwi bezpłatne wsparcie techniczne (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 telefonicznie, faksem, e-mail) przez cały okres trwania gwarancji. | TAK podać | TAK / NIE * Okres zgodnie z formularzem ofertowym | Zgodnie z SIWZ |

| Radiologiczny System Informatyczny (RIS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów minimalnych: | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | Producent | Podać | ……………………………… | - |
|  | Nazwa i typ | Podać | ……………………………… | - |
|  | Liczba równoczesnych użytkowników: licencja dla min. 1 użytkowników | TAK podać | ……………………………… | - |
|  | Komunikacja z systemami HIS/PACS za pomocą protokołu min. HL7. Jako HIS w przypadku Zamawiającego należy rozumieć obecnie używany lub dostarczony w ramach niniejszego postępowania system do kompleksowej obsługi medycznej przychodni SM. | TAK podać | ……………………………… | - |
| FUNKCJE OGÓLNE |  | X | X | X |
|  | Dostęp do systemu możliwy jest dla każdego uwierzytelnionego użytkownika z dowolnego komputera podłączonego do sieci LAN Zamawiającego. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Uwierzytelnienie użytkownika odbywa się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość rejestrowania zdarzeń: - prawidłowe i nieprawidłowe zalogowanie użytkownika do systemu, - zmiana hasła, - zblokowanie konta. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System jest zintegrowany z drzewem LDAP (Open LDAP, Microsoft Active Directory) | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość logowania do systemu z wykorzystaniem, poświadczeń zapisanych w Active Directory |  | ……………………………… |  |
| FUNKCJE KOMUNIKACJI Z HIS ORAZ PACS |  | X | X | X |
|  | System umożliwi rezerwację zleceń oraz automatyczne lub ręczne wysyłanie zleceń do systemu PACS. Automatyczna zmiana statusu badania w RIS w momencie wysłania badania na PACS | TAK | TAK / NIE * | - |
| FUNKCJE PLANOWANIA PRACY |  | X | X | X |
|  | Możliwość rejestracji zleceń na badania diagnostyczne na podstawie skierowań oraz prywatnie. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość rezerwowania skierowań na badania diagnostyczne, przesłane z systemu HIS. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wysyłania zleceń na badania diagnostyczne do systemu PACS z wykorzystaniem protokołu HL7. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość odebrania potwierdzenia wykonania badania z systemu PACS z wykorzystaniem protokołu HL7. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość ręcznego zatwierdzenia wykonania badania. | TAK | TAK / NIE * | - |
| FUNKCJE OBSŁUGI ZLECEŃ I OPISYWANIA BADAŃ |  | X | X | X |
|  | System umożliwia dodanie opisu do wykonanych badań diagnostycznych oraz przesłanie zatwierdzonego opisu badań do systemu PACS z wykorzystaniem protokołu HL7. Opis badania wprowadza się na zdefiniowanych szablonach. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia dodanie jednego opisu do kilku badań diagnostycznych pacjenta. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia ustawienie opisowi badania „do konsultacji”. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia edycję oraz usunięcie opisu badania dla uprawnionych użytkowników. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia wydruk opisu badania. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia nadanie badaniom kodu kreskowego. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia wprowadzenie uwag technika oraz radiologa do badania. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia nagrywanie opisu badań na płytę. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia wyświetlenie statusu badania: badanie nieopisane; badanie w trakcie opisywania; badanie opisane; badanie wysłane do systemu PACS; badanie rozpoczęte i zakończone. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System udostępni funkcję realizacji zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników). | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System udostępni funkcję wprowadzenia wyniku badania opisowego z możliwością filtrowania zleceń wg statusu: badania do opisu, badania w trakcie opisywania (system zabezpiecza przed edycją badania przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie oraz wyświetla dane użytkownika właśnie wprowadzającego wynik), badania opisane, badania zablokowane. System automatycznie zapisuje wprowadzany opis wyniku na formularzu co określoną liczbę sekund oraz umożliwia wydruk wyniku badania dla pacjenta. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System udostępni funkcję definiowania własnych szablonów wyników (wzorów opisów) w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m.in. pola tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą), wprowadzenia wyniku badania na podstawie gotowych szablonów oraz załączania do zlecenia dowolnego pliku multimedialnego związanego z danym badaniem. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość wykorzystania zaawansowanego edytora opisu, umożliwiającego co najmniej: zmianę kroju, wielkości i koloru czcionki, pogrubienie, pochylenie, podkreślenie. Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Wybór badania do opisu z możliwością otwarcia obrazu w formacie DICOM 3 na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym eFilm, ArView, Carestream, Impax lub innym równoważnym programem diagnostycznym. Integracja z lekarska stacja diagnostyczną z poziomu klienta RIS – możliwość otwarcia z poziomu RIS obrazów w przeglądarce diagnostycznej. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System umożliwia dodanie opisu do wykonanych badań diagnostycznych oraz przesłanie zatwierdzonego opisu badań do systemu PACS z wykorzystaniem protokołu HL7. Opis badania wprowadza się na zdefiniowanych formularzach. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | Możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na lekarzy, lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog, itd. | TAK | TAK / NIE * | - |
|  | System gromadzi następujące dane: przygotowana aktywność, czas oraz objętość, godzina podania, aktywność pozostała w strzykawce, czas pomiaru, podana aktywność, czas podania. | TAK | TAK / NIE * | - |

Wdrożenie i integracja

Wdrożenie będzie polegało na zainstalowaniu i uruchomieniu wszystkich komponentów dostarczonego systemu. Następnie we współpracy z Zamawiającym zostaną wykonane prace polegające na dostosowaniu procesów, wzorców wydruków i wzorców formularzy.  Wykonawca zapewni wsparcie techniczne i aktualizacje dla wdrożonego rozwiązania przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania protokołu kończącego wdrożenie.

Wykonawca przeprowadzi instalację dostarczonych urządzeń oraz oprogramowania wg następujących wymagań:

- Zostanie przeprowadzona integracja systemów PACS/RIS z systemem medycznym obecnie użytkowanym przez zamawiającego lub z dostarczonym w ramach niniejszego postępowania – zgodnie z określonymi wymaganiami. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z integracją PACS/RIS z obecnie użytkowanym przez Zamawiającego systemem HIS. Szacunkowy koszt integracji to 38000 zł (brutto).

- Przeprowadzona zostanie instalacja i testy dostarczonego skanera radiografii pośredniej w połączeniu z aparatem rentgenowskim zamawiającego.

- Przeprowadzona zostanie instalacja i konfiguracja serwera PACS w ramach dostarczonego w zadaniu nr 2 klastra niezawodnościowego,

- Wykonawca skonfiguruje mechanizm archiwizacji danych z wykorzystaniem biblioteki LTO dostarczonej w ramach zadania nr 2,

- Wykonawca skonfiguruje i przeprowadzi kalibrację dostarczonej stacji diagnostycznej RTG,

- Wykonawca skonfiguruje i przeprowadzi testy duplikatora płyt CD/DVD,

- Wykonawca uruchomi moduł dystrybucji obrazów diagnostycznych na 30 komputerach klienckich,

- Wykonawca zintegruje mechanizm autoryzacji dostarczonych systemów z usługą ActiveDirectory wykorzystywaną przez zamawiającego.

Szkolenia

- Wykonawca przeprowadzi szkolenia stanowiskowe z obsługi wszystkich elementów wchodzących w skład systemu cyfrowego RTG dla 3 osób. Wykonawca przeznaczy na szkolenia stanowiskowe pulę 15 godzin zegarowych. Możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów za zwiększenie ilości godzin szkolenia stanowiskowego. Wykonawcę pula godzin zegarowych będzie rozliczana z dokładnością do 1 godziny zegarowej.

- Wykonawca przeprowadzi stanowiskowe szkolenia grupowe z obsługi modułu dystrybucji obrazów diagnostycznych dla 36 osób, grupy maksymalnie 9 osobowe. Wykonawca przeznaczy na szkolenia pulę minimum 6 godzin zegarowych. Zaoferowana przez Wykonawcę pula godzin zegarowych będzie rozliczana z dokładnością do 1 godziny zegarowej. Szkolenia grupowe zostaną przeprowadzone na sprzęcie komputerowym Wykonawcy. Zamawiający udostępni sale szkoleniową.

- Wykonawca przeprowadzi zaawansowane szkolenia z zakresu administracji wdrożonym rozwiązaniem dla 2 osób. Wykonawca przeznaczy na zaawansowane szkolenia pulę 10 godzin zegarowych. Zaoferowana przez Wykonawcę pula godzin zegarowych będzie rozliczana z dokładnością do 1 godziny zegarowej.