Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagana konfiguracja i parametry techniczne – Rynomanometr z wbudowaną drukarką termiczną – 1 szt.

1. Nazwa: typ, model………………………………………………

2. Producent: ………………………………………………………

3.Rok produkcji……………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie minimane | ## Odpowiedź ## TAK / NIE wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: określenie wpływu prób alergicznych, kontrola funkcjonalności nosa po podaniu leków | TAK |  |
| 2 | Metoda pomiaru: przepływu przedniego odcinka przewodów nosowych | TAK |  |
| 3 | Dane techniczne: | X |  |
| 4 | Przepływ powierza: 0-900ml/s przy wdechu i wydechu | TAK |  |
| 5 | Różnice ciśnień: 0-50 daPa | TAK |  |
| 6 | Kontrola: 2 linie pomiarowe na wyświetlaczu | TAK |  |
| 7 | Uśrednienie: 5 krzywych przepływu | TAK |  |
| 8 | Kalibracja ciśnienia :automatyczna, po uruchomieniu urządzenia | TAK |  |
| 9 | Przedstawienie wyników: na wykresie oraz numeryczne | TAK |  |
| 10 | Prezentowanie wartości: - ciśnienie w daPa - przepływ w ml/s - całkowity przepływ - procentowy - współczynnik oporów | TAK |  |
| 11 | Akcesoria: oliwki nosowe 12 szt. sondy przepływowe 2 szt. 2 zestawy przewodów silikonowych przełącznik nożny uchwyt sondy maska na nos i usta | TAK |  |
| 12 | Dostępność części zamiennych | TAK |  |

# 1. Wszystkie  parametry  liczbowe  lub  funkcjonalno – użytkowe, podane w rubryce ,,Parametr /

# wymaganie graniczne” należy traktować jako niezbędne minimum.  Jeśli w kolumnie „Odpowiedź TAK/NIE oraz wartości oferowane” wykonawca nie zamieści  odpowiedzi, będzie to oznaczać, że oferowane urządzenia nie posiadają wymaganego parametru bądź   rozwiązania technicznego, co oznaczać będzie, że oferowana aparatura nie spełnia wymagań SIWZ, a oferta (z taką oferowaną aparaturą) będzie odrzucona. Do wypełnionej specyfikacji technicznej należy załączyć wymagane oświadczenia lub wpisać je bezpośrednio w danym wymaganiu (pozycji).

2. Wymagane jest dołączenie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

3. Oferta bez podpisu osoby upoważnionej jest nieważna i zostanie odrzucona.

4. Niewypełnienie pól, to jest brak informacji o typie i producencie oferowanego przez

Wykonawcę sprzętu , skutkuje odrzuceniem oferty.

# ...............................................................................

# /data,  podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej/